Задание  1. Получите справку о параметрах утилиты ipconfig.

Задание  2. Получите короткий отчет утилиты исследуйте его.

Задание 3. Получите полный отчет утилиты. Выпишите символическое имя  хоста , IP-адрес, маску подсети,  MAC-адрес адаптера.

Символическое имя хоста: DESKTOP-I
IP-адрес: 192.168.0.113

Маска подсети:255.255.255.0

MAC-адрес адаптера: 50-28-4A-42-0F-45

Задание 4. Определите,  к  какому классу  адресов относится  выписанный  IP-адрес; вычислите максимальное количество хостов, которое может быть в подсети и укажите диапазон их адресов; определите код производителя сетевого адаптера.

Задание  5. Определите имя NetBIOS-имя компьютера с помощью утилиты hostname. Сравните его с именем  полученным с помощью утилиты ipconfig.

Задание  6. Получите справку о параметрах утилиты ping.

Задание 7. С помощью  ping проверьте работоспособность интерфейса внутренней петли компьютера.

Задание 8. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети,  указав   в качестве параметров его IP-адрес.

Задание 9. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста.

Задание 10. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров символическое имя хоста  и увеличив размер буфера отправки до 1000 байт

Задание 11. С помощью утилиты ping  проверьте  доступность интерфейса какого-нибудь компьютера в локальной сети, указав в качестве параметров  его IP-адрес   и установив  количество отправляемых запросов  равное 17.

Задание  12. Получите справку о параметрах утилиты tracert.

Задание 13. С помощью утилиты tracert  определите маршрут хоста самого к себе (интерфейс  внутренней петли).

Задание 14. С помощью утилиты tracert  определите маршрут к  хосту в локальной сети. Определите количество прыжков в полученном маршруте.

Задание  15. Получите справку о параметрах утилиты route.

Задание 16. Распечатайте на экран монитора таблицу активных маршрутов компьютера. Исследуйте полученный отчет. Определите строки таблицы, соответствующие  интерфейсу внутренней петли и широковещательным адресам. Определите  IP- адреса шлюзов.

Задание  17. Получите справку о параметрах утилиты arp.

Задание  18. Распечатайте на экран монитора  arp-таблицу. Исследуйте полученный отчет. Определите хосты, которым   соответствуют  строки arp-таблицы. Определите  IP-адрес, которого нет в arp-таблице, но есть в локальной сети. Выполните утилиту  ping в адрес этого хоста. Распечатайте снова arp-таблицу и объясните произошедшие изменения. Определите MAC-адреса двух хостов с  ближайшими IP-адресами.

Задание  19.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме и наберите команду help. Ознакомьтесь с полученным отчетом, отражающим возможности утилиты nslookup.

Задание 20.  Запустите утилиту nslookup в диалоговом режиме. Определите имя и  IP-адрес хоста, на котором установлен  DNS-сервер по умолчанию. Определите IP-адреса хостов по их именам (имена хостов выдаст преподаватель).

Задание   21. Получите справку	 о параметрах утилиты netstat.

Задание 22. Запустите утилиту  netstat -a для отображения всех подключений и ожидающих портов. Исследуйте отчет. Выясните, какие из известных служб прослушивают порты. С какими из этих портов поддерживается внешнее соединение и по какому протоколу ? Определите имена хостов и номера портов    внешних соединений .

135  -DCOM (Distributed Component Object Model)

2382 – SQL Server Browser

Задание 23. Запустите утилиту  netstat -b для отображения исполняемых файлов участвующих в создании  подключений.  Определите исполняемые файлы служб, прослушивающих порты, идентификаторы процессов операционной системы.

Задание  24. Запустите утилиту  netstat -ab. Исследуйте  полученный отчет. Для формирования файла отчета утилиты,  перенаправьте вывод утилиты  в файл   с  помощью команды:   netstat -ab > c:\report.txt. Проконтролируйте наличие отчета в файле.

Задание 25. Получите справку о параметрах утилиты nbtstat.  Выполните все команды отраженные в справке. Исследуйте полученные отчеты.

Задание  26. Получите справку о параметрах утилиты net.  Получите справку по отдельным командам утилиты с помощью команды help. Получите статистику рабочей станции и сервера компьютера с помощью команды statistics. Перешлите сообщение на соседний компьютер с помощью команды send. Получите список пользователей компьютера с помощью команды user.